福 建 洁 博 利 厨 卫 科 技 有 限 公 司

产品/模块技术规格书

文件名称：   即热式感应龙头规格书

文件编号：

版    次：            V1.0

编制/日期：  2023年9月23日

审查/日期：

核准/日期：

修改记录：

| 版本号 | 更改日期 | 更改人 | 备注 | ECN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2023.9.23 | 阮旺兴 | 新建 |  |

目录

1.	范围	1

2.	参考标准	1

3.	使用条件	1

4.	产品结构	1

5.	功能	2

6.	性能	3

7.	贮存	4

8.	检测与要求	4

- 范围

本规格书适用于即热式感应龙头项目，用以定义即热式感应龙头的功能模块和电控系统；

本规格书定义了即热式感应龙头的适用条件、测试条件、功能定义、性能参数、检验规则、存储等内容；

- 参考标准

GB/T 4798.1 电工电子产品应用环境条件第1部分：贮存
GB/T 4798.2 电工电子产品应用环境条件第2部分：运输

GB 19510.14-2009 灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求

GB 4706.1《家用和类似用途电器的安全 第一部分 通用要求》

GB 14536.1中Ⅱ类防触电控制器的要求

- 使用条件

环境温度：1℃～55℃；

环境湿度：10%RH ~90%RH；

供电电源：AC 220V；

- 产品结构

具体信息参数详见图纸

- 功能

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 感应方式 | 红外感应 |
| 感应响应周期 | ≦512ms |
| 输出电压脉冲宽度 （电磁阀） | - 输出电压脉冲宽度：输出脉冲宽度25ms。 |
| 感应指示灯与安装位置 | 感应窗口位置，红色LED指示灯 |
| 开机上电 | 每次重新上电，关阀，数码管显示“88℃”，3s后熄灭。 |
| 数显功能 | 当感应开阀时，数显模块显示当前出水温度； 当感应关阀时，数显模块熄灭不显示。 |
| 功能模式 | - 采用单窗双感应技术 - 1.从远往近进入感应范围时，电磁阀开启龙头开水，离开感应时电磁阀关闭龙头关水，此时为即时开关水模式。 - 2.从近距离侧面（距离感应窗口约2-4cm）进入感应范围时，电磁阀开启龙头开水，离开感应后再次从近距离侧面（距离感应窗口约2-4cm）进入感应范围时，电磁阀关闭龙头止水，此时为长时开关水模式。 - 3.每感应开启水时，指示灯闪烁一次。 |
| 加热功能 | - 当手柄处于冷水档位时，感应开阀，关闭加热。 - 当手柄处于非冷水档位时，感应开阀，同时启动加热。 - 启动加热时数显右下角小点亮起，关闭加热时显右下角小点熄灭。 |
| 出厂感应距离 | - 感应出厂距离设定：150mm±10mm；(出厂依标准29.7x29.7CM白板为参照物） - 感应距离可调范围：30mm-200mm。 |
| 超时关闭功能 | 在龙头开启感应水60±5s后，应能自动关闭电磁阀。 |
| 断电保护 | - 1.感应器在开水过程中，产品突然断电，模块能够自动关水。 - 2.感应器在关水过程中，产品突然断电，模块不管有没有感应，最终都应能够处于关水状态。 - 3.在断电后1分钟内自动关阀。 |
| 超温保护 | - 当NTC检测温度超过59℃时，启动电子超温保护功能，关闭加热。 - 当电子超温保护功能失效，温度超过120℃时，温控器断开，强制停止加热。 |
| 低水压保护 | - 当水压低于(0.07±0.02)MPa时，启动低水压保护，即使手柄处于非冷水档位，感应开阀时也不启动加热功能。 |
| 漏电保护 | - 当漏电流大于10mA时，漏电保护开关自动断开整机电源。 |

产品参数规格

| 供电电压 | AC 220V |
| --- | --- |
| 待机功耗 | - 交流供电的给水器具待机功率不应大于2 W |
| 加热功率 | - 加热功率3000W |
| 水流量 | 动态压力0.1±0.01MPa水压条件下，流量应在3-7.5L/min范围内 |
| 使用水温范围 | 1℃～40 ℃ |
| 电磁阀参数 | DC 4.5V/25ms |
| 开启时间 | 从感应到出水，时间不超过1s |
| 关闭时间 | 从停止感应到关闭，出水时间不超过1s |
| 拖距 | 1cm～3cm（对白纸） |
| 数显寿命 | ≥1000h |
| 数码显示屏幕 | 2位数字+温度符号+双点符号（不闪烁） |
| 温度误差 | 调节水温使温度分别处于30℃，40℃，49℃，接入NTC传感器，每个温度点测量3个数据，取平均值，NTC温度传感器与实际误差不超过±2℃ |
| NTC响应时间 | NTC从测试开始至温度变化，时间不超过5s |
| 加热管阻值 | 14±1Ω |
| 厂商信息 | 在产品外壳处增加标签或使用激光打标以下信息 厂商信息、生产日期、产品型号、版本信息 |
| 灌胶厚度 | 除大电容外，以电路板最高器件最高高度为0点，灌胶厚度≥2mm 灌胶需完全覆盖所有焊点引脚，胶水不可溢出；大电容引脚需硅胶覆盖。 |

- 性能

| 技术名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 外观与装配 | 1、数显面板外表面应光滑，无伤痕，裂缝、损伤等缺陷。与人体接触部位不应有凸角、针状凸起等； 2、数显面板的标志清晰、简洁、易懂； 3、数显面板显示的信息应清楚，显示清晰、无闪烁、无断码； |
| 强度性能 | 恒压0.9±0.02MPa水压条件下，关水保持30S后，各连接处及开关阀处应无变形、无渗漏 |
| 密封性能 | 在水压为(0.05±0.01)MPa条件下，控制盒出水口处应无渗漏 |
|  | 在水压为(0.80±0.02)MPa条件下，控制盒出水口处应无渗漏 |
| 抗负载安装 | G1/2螺纹应承受20N.m的扭力，无损坏、滑牙等现象(塑料管螺纹) |
| 爆破实验 | 静压2.5MPa条件下，测试时间60秒，各连接部位与出水口不可渗漏 |
| 耐高低温性能 | 将样品置于(55+2)℃试验箱内储存4h后，再置于室温恢复2h;接着将其置于(-10±3)℃试验箱内储存4h后，再置于室温恢复2h,经上述实验后，样品应能密封性能要求。 |
| 耐潮湿性能 | 将样品置于试验箱内，开启加热电源使温度达到(40±2)℃，1h后开始加湿，使相对湿度达到(95士2)%，保持48h。再置于室温恢复2h;经上述试验后，检查样品是否符合密封性能 要求 |
| 绝缘电阻 | L/N与地，DC500V条件下，绝缘电阻≥50MΩ |
| 耐压测试 | L/N与地，AC1500V条件下测试3-5s，泄漏电流≤5mA |
| 泄漏电流 | L与N之间输入1.06倍额定电压，泄漏电流≤0.75mA |
| 介电强度 | 符合GB 19510.14-2009 灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 |
| 耐热与防火 |  |
| 爬电距离和电气间隙 |  |
| 抗干扰 | 1.静电等级：接触放电8kv，间隔1s，试验次数20次(正负各10次)。应符合结果判定等级“A”要求； 2.空气放电15kv，间隔1s，试验次数20次(正负各10次)。应符合结果判定等级“A”要求； |
| 耐高低温 | 按照CJ/T 194-2014 8.14耐高低温性能进行测试，测试完后功能正常，温度误差符合要求； |
| 耐潮湿性能 | 按照CJ/T 194-2014 8.15耐潮湿性能进行测试，测试完后功能正常，温度误差符合要求 |
| 防触电保护 | 交流供电的给水器应符合GB 14536.1-2008中Ⅱ类防触电控制器的要求 |
| 温度冲击 | 依据GB/T 2423.22-2012 环境试验 第2部分 试验N：温度变化 1、设定高温：55±2℃，低温：-10±2℃；存储时间：30min/高低温 2、转换时间≤30min，循环次数：100次 进行测试，功能正常，数显模块和灯环无闪烁、漏光等问题 |
| 盐雾等级（NTC探头） | 依据GB/T 10125-2021中性盐雾试验要求 NSS 48h 10级 |
| 防水性能 | GB/T 4208-2017 IPX6 外壳防护等级 |
| 数显寿命 | 系统上电，数显模块处于开启状态，保持1000h后，进行测试，功能正常，数显模块无闪烁、漏光等问题 |
| 感应与电磁阀寿命 | 50万周期以上 |
| 整机寿命 | 水压(0.30±0.02)MPa条件下，感应加热2S，停止2S，循环50万次后整机功能和密封性能强度性能合格。 |

- 贮存

应贮存在通风良好干燥的室内。

存储环境温度：-20℃～65℃，相对湿度：≤80%RH。

- 检测与要求

参照功能及性能