福 建 洁 博 利 厨 卫 科 技 有 限 公 司

产品/模块技术规格书

文件名称：  通用带灯光手按感应模块

文件编号：

版    次：            V2.1

编制/日期：  2024年3月30日

审查/日期：

核准/日期：

修改记录：

| 版本号 | 更改日期 | 更改人 | 备注 | ECN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V2.0 | 2023.10.16 | 阮旺兴 | 新建（抗干扰升级大版本） |  |
| V2.1 | 2024.3.30 | 阮旺兴 | 新增带灯光手按功能 |  |

目录

1.	范围	1

2.	参考标准	1

3.	使用条件	1

4.	产品结构	1

5.	功能	2

6.	性能	3

7.	贮存	4

8.	检测与要求	4

- 范围

本规格书适用于四合一感应模块项目，用以定义四合一感应模块的功能模块和电控系统；

本规格书定义了四合一感应模块的适用条件、测试条件、功能定义、性能参数、检验规则、存储等内容；

- 参考标准

GB/T 4798.1 电工电子产品应用环境条件第1部分：贮存
GB/T 4798.2 电工电子产品应用环境条件第2部分：运输

CJ/T 194-2014非接触式给水器具

- 使用条件

工作场景：厨卫空间

使用环境温度：5℃〜50℃

相对湿度：10%RH〜95%RH

工作水压：0.05MPa〜0.8MPa

供电电源：DC6V 或 100V〜240V转DC6V 1A适配器

- 产品结构

具体信息参数详见图纸

- 功能

| 技术名称 | 序号 | 项目名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般规格 | 1.1 | 电源规格 | DV6V（四节碱性干电池）/AC110V-220V转6V1A开关电源适配器 |
|  | 1.2 | 工作环境温度 | 5℃〜50℃ |
|  | 1.3 | 工作环境湿度范围 | 10〜95 %RH |
| 外观 | 2.1 | 外观检查 | 1.感应窗形状正确，表面静电膜贴附，无明显划痕、残胶等； 2.灌胶部位平滑无气孔、无线端裸露、四周无残胶； 3.线材颜色正确、无破皮、印字清晰正确，规格型号正确； 4.端子无变形、插接不到位现象，且型号和颜色正确； 5.LED颜色为红色。 |
| 程序烧录后默认状态 | 3.1 | 程序烧录后默认状态 | 程序烧录后默认龙头模式，默认最远感应距离，可按具体需求按遥控器进行调节，具体参考各模式下遥控器功能。 |
| 灯光按键接线方式 | 4.1 | 灯光按键接线方式 | 采用3芯线对接主控板与灯光按键，主控板D口接按键LED正极端子，主控板C口接按键NC端子，主控板G口接按键C端子，同时按钮C端子接一个1K电阻到按键LED负极端子。 |
| 小便器模式 | 5.1 | 功能特性 | 1.上电LED闪一次，打开电磁阀后立即关闭电磁阀，之后1分钟之内感应时LED灯长亮，超过1分钟后进入正常待机状态； 2.常规模式：当进入感应范围时，手动按键上面的LED灯闪烁1次，判误时间2S,期间如果不再感应则模块无动作，连续感应2S后进行第一段冲水2S±1S,冲水完后离开感应范围，延时2S进行第二段冲水6S±1S，如果在第一段冲水结束前离开感应范围，则不进行第二段冲水动作，每一次开阀动作时手动按键上面的LED灯闪烁1次； 3.节水模式：当切换到节水模式时，在常规模式的基础上，连续1分钟内接收到感应信号时不进行第一段冲水动作。 4.带灯光按键功能：每按一次，手动按键上面的LED灯闪烁1次，进行第二段冲水（冲水时间随着遥控调节变化而变化），按住不放时只进行一次冲水动作且功耗不会增高，每一次开阀动作时手动按键上面的LED灯闪烁1次； 5.默认常规模式。 |
|  | 5.2 | 感应距离 | 1.出厂设定感应距离Xcm±10%（对29.7×29.7cm标准白板感应，X根据不同的模块型号设定的感应距离不同）； 2.感应距离可调范围35-100cm（对29.7×29.7cm标准白板感应）。 |
|  | 5.3 | 小便器模式下遥控器功能 | 1.按距离加减键调节感应距离，每次加减一档； 2.按时间加减键调节第二段冲水时间，每次加减一档（约1S）； 3.按节水切换键，切换成节水模式，再按节水切换键，切换成常规模式，如此循环； 4.按遥控器上的龙头、小便、蹲便、淋浴器按键后会进入相应模式； 5.进入相应模式的同时，会按当前标准反射白板的距离（正负10%）标定感应距离，如果标准反射白板当前位置超过模块最远距离，则标定最远距离，如果标准反射白板当前位置小于模块最近距离，则标定最近距离，正常标定成功LED灯亮0.5S一次，标定最近最远距离时LED灯闪烁3次； 6.模块接收到遥控信号时亮0.5S，当调节到极限时闪烁3次。 |
| 蹲便器模式 | 6.1 | 功能特性 | 1.上电LED闪一次，打开电磁阀后立即关闭电磁阀，之后的1分钟之内感应时LED灯长亮，超过1分钟后进入正常待机状态； 2.常规模式：当进入感应范围时，手动按键上面的LED灯闪烁1次，判误时间2S,期间如果不再感应则模块无动作，连续感应2S后离开感应范围，延时2S进行冲水9S±1S，每一次开阀动作时手动按键上面的LED灯闪烁1次； 3.节水模式：当切换到节水模式时，在常规模式的基础上，感应时间在2分钟内，只冲水4S，感应时间超过2分钟则和常规模式一致； 4.带灯光按键功能：每按一次，手动按键上面的LED灯闪烁1次，进行第二段冲水（冲水时间随着遥控调节变化而变化），按住不放时只进行一次冲水动作且功耗不会增高，每一次开阀动作时手动按键上面的LED灯闪烁1次； 5.默认节水模式。 |
|  | 6.2 | 感应距离 | 1.出厂设定感应距离Xcm±10%（对29.7×29.7cm标准白板感应，X根据不同的模块型号设定的感应距离不同）； 2.感应距离可调范围35-100cm（对29.7×29.7cm标准白板感应）。 |
|  | 6.3 | 蹲便器模式下遥控器功能 | 1.按距离加减键调节感应距离，每次加减一档； 2.按时间加减键调节冲水时间，每次加减一档（约1S）； 3.按节水切换键，切换成常规模式，再按节水切换键，切换成节水模式，如此循环； 4.按遥控器上的龙头、小便、蹲便、淋浴器按键后会进入相应模式； 5.进入相应模式的同时，会按当前标准反射白板的距离（正负10%）标定感应距离，如果标准反射白板当前位置超过模块最远距离，则标定最远距离，如果标准反射白板当前位置小于模块最近距离，则标定最近距离，正常标定成功LED灯亮0.5S一次，标定最近最远距离时LED灯闪烁3次； 6.模块接收到遥控信号时亮0.5S，当调节到极限时闪烁3次。 |
| 通用规格 | 7.1 | 断电保护 | 给水器具无论在开启或关闭状态下，电源中断时，应能保持关闭状态。 |
|  | 7.2 | 欠压保护 | 当供电电压小于4.8V时，每感应一次指示灯闪烁5次，闪烁间隔时间为1.5S，电磁阀仍可正常工作;当供电电压小于4.5V时，每感应一次指示灯闪烁10次，闪烁间隔时间为0.5S，感应模块关闭电磁阀不工作 |
|  | 7.3 | 静态功耗 | ≤0.2mW |
|  | 7.4 | 输出脉冲宽度 | 30mS |
|  | 7.5 | 响应时间 | 龙头/小便/蹲便/淋浴≤512mS |

- 性能

| 技术名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 控制距离 | CJ/T194-2014非接触式给水器具 功能规格要求 |
| 整机功率（交流） |  |
| 启闭时间 |  |
| 抗干扰性能 |  |
| 断电及欠压保护 |  |
| 耐高低温性能 |  |
| 耐潮湿性能 |  |
| 工作寿命 |  |
| 其他功能要求 |  |
| 抗干扰 | 静电等級：4级,空气放电+ 15KV、接触放电±8KV |
|  | 电磁辐射: 3级,频率80M'1000Mllz.场强3Vm |
|  | 快速群脉冲：4级,正常工作 |
| 模块防水性能 | 1.感应窗及封胶部分浸水（水深20cm）测试4H，感应窗无水珠、雾气等，功能正常；——单独一个模块测试 2.感应窗及封胶部分放入70℃的开水中煮0.5h后，取出样品，待冷却至常温后，感应窗无水珠、雾气等，功能正常。——单独一个模块测试 |
| 光干扰 | 1 将产品模拟实际情况进行安装，在距离产品15cm～91cm处安装以下光源，光源的照射方向可以为直射或斜射等任何方向，产品不得受以下光源的干扰产生误动作。 1.1 白炽灯 40W 1.2 荧光灯 T8-58W/54 1.3 卤素灯 50W 1.4 日光灯（普通/高频） 40W电子镇流日光灯 1.5 浴霸 实验室现有规格 1.6 日光灯、启微器测试台 同一个电源插座中并接入1000W电吹风和40W电子镇流日光灯。 |

- 贮存

应贮存在通风良好干燥的室内，不应与腐蚀性物品混放。

存储环境温度：-10℃~55℃，相对湿度：≤95%RH。

- 检测与要求

参照功能及性能