福 建 洁 博 利 厨 卫 科 技 有 限 公 司

产品/模块技术规格书

文件名称： BC-31519气动水件感应控制组件规格书

文件编号：

版    次：            V0.8

编制/日期：  2023年8月16日

审查/日期：

核准/日期：

修改记录：

| 版本号 | 更改日期 | 更改人 | 备注 | ECN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2023.8.16 | 阮旺兴 | 新建 |  |
| V0.2 | 2023.8.22 | 阮旺兴 | 增加双电源供电 |  |
| V0.3 | 2024.1.15 | 阮旺兴 | 调整冲水逻辑 |  |
| V0.4 | 2024.5.9 | 阮旺兴 | 增加人体感应模式 |  |
| V0.5 | 2024.6.7 | 阮旺兴 | 增加上电前一分钟感应长亮灯 |  |
| V0.6 | 2024.6.15 | 阮旺兴 | 增加LED灯带功能 |  |
| V0.7 | 2024.10.25 | 余鸿运 | 调整挥手感应逻辑 |  |
| V0.8 | 2025.5.19 | 阮旺兴 | 调整人体感应模式时的判误时间 |  |

目录

1.	范围	1

2.	参考标准	1

3.	使用条件	1

4.	结构	1

5.	功能	1

6.	性能	3

6.	贮存	3

7.	检测与要求	4

- 范围

本规格书适用于BC-31519气动水件感应控制组件项目，用以定义BC-31519气动水件感应控制组件的功能模块和控制系统；本规格书定义了BC-31519气动水件感应控制组件的使用条件、结构、功能、性能参数、贮存、检验与要求等内容。

- 参考标准

CJ/T 194-2014  非接触式给水器具

- 使用条件

工作场景：卫生间

环境温度：1℃~55℃

相对湿度：10%RH ~95%RH

工作水压：0.05MPa≤P≤0.8MPa

适用水温：4℃~60℃

供电电源：100V~240V转6V 1A适配器、DC 6V

- 结构

具体外形结构如下图所示

- 功能

| 功能 | 描述 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 上电 | 初始上电，红色LED指示灯按2Hz闪烁频率闪烁3次。 |  |  |
| 操作功能 | - 1.手感应模式：当感应模块接收到挥手感应信号时，判定为全排模式，打开气阀B，延迟0.1S后打开气泵，工作全排时间“y”S后同时关闭气阀和气泵； 当感应模块接收到长感应信号时，判定为半排模式，打开气阀A，延迟0.1S后打开气泵，工作半排时间“x”S后同时关闭气阀和气泵； - 2.当处于手感应模式时，每感应一次，LED灯带亮3秒； - 3.人体感应模式：当感应模块接收到半排感应信号时，判定为半排模式，打开气阀A，延迟0.1S后打开气泵，工作半排时间“x”S后同时关闭气阀和气泵； 当感应模块接收到全排信号时，判定为全排模式，打开气阀B，延迟0.1S后打开气泵，工作全排时间“y”S后同时关闭气阀和气泵； - 4.当处于人体感应模式时，感应到时LED灯带长亮，离开感应时LED灯带灭； - 5.上电前1分钟，感应时指示灯长亮。 |  |  |
| 遥控功能 | - 1.遥控可调节感应模式，按遥控器上龙头模式按键时切换为手感应模式，按遥控器上蹲便模式按键时切换为人体感应模式； - 2.遥控可调节感应距离，按遥控器上感应距离加减键可进行感应距离加减。 |  |  |
| 指示灯 | - 1.当感应模块判定为半排模式时，启动冲水时红色LED指示灯闪烁1次，提示处于半排模式。 - 2.当感应模块判定为全排模式时，启动冲水时红色LED指示灯闪烁2次，提示处于全排模式。 |  |  |
| 低压报警 | 1.电压从高往低下降，电压低于4.8V±0.2V时，系统进入二级低压报警状态。当感应到物体时，红色LED指示灯闪烁5次进行低压报警，闪烁间隔时间1.5s，感应线路及气泵气阀仍能工作。 2.电压从高往低下降，电压低于4.5V±0.2V时，系统进入一级低压报警状态。当感应到物体时，红色LED指示灯闪烁10次进行低压报警，闪烁间隔时间0.5s，感应线路及气泵气阀不工作。 3.当电压从低往高上升，电压在4.5-4.8V之间时，系统仍处于一级低压报警状态；电压大于4.8V±0.2V时，模块恢复正常工作状态，系统仍处于二级低压报警状态；电压大于5.0V±0.2V时，模块恢复正常工作状态，系统解除低压报警状态。 |  |  |
| 反接保护 | 反接不出现烧板现象，排除反接现象后恢复正常功能。 |  |  |
| 冲水时间x与y | - 1.在手感应模式下，感应时间t <= 1s时，判定为挥手感应信号（全排模式），气泵与气阀工作全排时间“y”S。 - 2.在手感应模式下，感应时间1s <= t < 15s时，判定为长感应信号（半排模式），气泵与气阀工作半排时间“x”S。 - 3.在手感应模式下，感应时间t>= 15s时，判定为无效信号，需离开感应后再次感应启动信号判定。 - 4.人体感应模式下，感应时间t < 3s时，感应信号判定无效。 - 5.在人体感应模式下，感应时间3s <=t <= 60s时，判定为小便感应信号（半排模式），气泵与气阀工作半排时间“x”S。 - 6.在人体感应模式下，感应时间t > 60s时，判定为大便感应信号（全排模式），气泵与气阀工作全排时间“y”S。 - 7.当判定感应信号有效后，4S内再次感应判定无效。 - 8.供电电压与半排时间x全排时间y的关系如下表所示: |  |  |
|  | - 电压 | - 半排时间x建议（ms） | - 全排时间y建议（ms） |
|  | - 6.0V | - 800 | - 800 |
|  | - 5.5V | - 900 | - 960 |
|  | - 5.0V | - 1040 | - 1120 |
|  | - 4.5V | - 1350 | - 1580 |

产品参数规格

| 可调感应范围 | 手感应模式：默认距离：15±1.5cm（对29.7×29.7cm标准白板） 可调感应距离：5cm~30cm 感应盲区：≤1cm |
| --- | --- |
|  | 人体感应模式：默认距离：80±5cm（对29.7×29.7cm标准白板） 可调感应距离：40cm~90cm |
| 供电电压 | 100V~240V转6V 1A适配器、DC 6V，电路板上使用电源适配器与电池盒双电源供电 |
| 响应时间 | 小于180ms |
| 待机电流 | 不超过32uA |
| 使用水温范围 | 4℃~60 ℃ |
| 气泵参数 | DC 4.5V / 650mA |
| 气阀参数 | DC 4.5V / 150mA |
| 寿命 | 25万周期以上 |
| 厂商信息 | 在感应窗应或线上应使用标签或激光打标以下信息 厂商信息、生产日期，产品型号、版本信息（可选） |
| 灌胶厚度 | 除大电容外，以电路板最高器件最高高度为0点，灌胶厚度≥2mm 灌胶需完全覆盖所有焊点引脚，胶水不可溢出。 |

- 性能

| 技术名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 控制距离 | CJ/T 194-2014 非接触式给水器具 |
| 抗干扰性能 |  |
| 欠压保护 |  |
| 耐高低温性能 |  |
| 耐潮湿性能 |  |
| 工作寿命 |  |
| 其他功能要求 |  |
| 整机能耗（配合驱动） |  |
| 外观与装配 | 1.感应窗表面静电膜贴附，无划痕、残胶等; 2.背面灌胶平滑，无气孔，无线端裸露，四周无残胶; 3.线材表面无破损，印字清晰正确，规格型号颜色正确; 4.端子无变形现象且颜色、型号正确，五芯端子无错位; |
| 抗干扰 | 静电等级：4级，空气放电±15KV、接触放电±8KV |
|  | 电磁辐射：2级，频率80M~1000MHz，场强3V/m |
|  | 快速群脉冲：±4KV正常工作 |
| 模块防水性能 | 1、模块经环境试验后再浸入25℃水中4H，无渗水现象,功能正常 2、模块放入开水中煮0.5h后，放入25℃水中0.5h，功能正常,感应距离变化不超过10% 3、 性能1使用一个模块测试，性能2另外拿一个模块测试 |
| 光干扰 | 1 将产品模拟实际情况进行安装，在距离产品15cm～91cm处安装以下光源，光源的照射方向可以为直射或斜射等任何方向，产品不得受以下光源的干扰产生误动作。 1.1 白炽灯 40W 1.2 荧光灯 T8-58W/54 1.3 卤素灯 50W 1.4 日光灯（普通/高频） 40W电子镇流日光灯 1.5 浴霸 实验室现有规格 1.6 日光灯、启微器测试台 同一个电源插座中并接入1000W电吹风和40W电子镇流日光灯。 |

- 贮存

应贮存在通风良好干燥的室内。

存储环境温度：-20℃~65℃，相对湿度：≤80%RH。

- 检测与要求

参照功能及性能