福建洁博利厨卫科技有限公司

产品/模块技术规格书

| 文件名称： | 6634感应给皂器 |
| --- | --- |
| 文件编号： |  |
| 版 次： | V1.0 |
| 编制/日期： | 2022.11.03 |
| 审查/日期： |  |
| 核准/日期： |  |

修改记录：

| 版本号 | 更改日期 | 更改人 | 备注 | ECN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2022.11.03 | 阮旺兴 | 新建 |  |

目录

1.	范围	1

2.	参考标准	1

3.	使用条件	1

4.	结构	1

5.	功能	2

6.	性能	3

7.	贮存	4

8.	检测与要求	4

- 范围

本规格书适用于6634感应给皂器项目，用以定义6634感应给皂器的功能模块和控制系统；

本规格书定义了6634感应给皂器的使用条件、结构、功能、性能参数、贮存、检验与要求等内容。

- 参考标准

GB 4706.1-2005家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

QB/T 1560-2017 卫生间附属配件

CJ/T 194-2014 非接触式给水器具

- 使用条件

工作场景：厨房/卫生间

环境温度：1℃～40℃

相对湿度：≤85%RH

供电电源： DC 6V（LR6 AA四节五号碱性电池）； 可选100V~240V转6V 1A适配器供电

- 结构

具体外形结构见图纸

- 功能

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 上电 | 上电4s内LED指示灯闪烁3次(闪烁频率0.5S)，进入正常模式。 |
| 功能 | 当手进入感应范围时，皂液感应指示灯(红色LED)点亮1S，皂液出液时间为2S±0.5S; |
| 给液时间 | 初始设置的给液时间2秒。 可调时间范围改成 0.5秒-5秒，遥控器每次增加和减少的时间为0.5秒，可调范围如下：0.5s-1.0s-1.5s-2s-2.5s-3.0s-3.5s-4s-4.5s-5.0s。 |
| 弱电提示特性检测 | 当电池电压低于4.5±0.1V时，LED指示灯以1s四次的频率闪烁，指示电池电量低，有感应时LED会一直闪，离开感应不闪。 |
| 断电保护 | 在出皂液状态下切断电源，皂液器应保持关闭状态； 在不出皂液状态下切断电源，皂液器应保持关闭状态; |

产品参数规格

| 供电电压 | DC 6V（LR6 AA四节五号碱性电池），可选100V~240V转6V 1A适配器供电 |
| --- | --- |
| 感应距离 | 感应距离：出厂设定16±2cm对白板 (注：对手约10cm±2cm) 感应距离可调范围：10-20cm（遥控可调） |
| 待机能耗 | ≤0.2mW |
| 工作能耗 | ≤2W |
| 出液空载电流 | 在DC6.0V电压下，液泵空转时的电流 空载电流：≤260mA |
| 出液带载电流 | 在DC6.0V电压下，液泵抽液时的电流 带载电流：≤360mA |
| 响应时间 | ≤ 1s |
| 给液电机规格 | 型号：DSB413-G-2 4V 额定电压：DC4V 使用电压范围：DC3V-DC6V 额定电流：<400MA |
| 皂液类型 | 泡沫洗手液； 洗洁精与水混合1：4 |
| 液量 | 1.2 ml（每次给皂量误差不应超过标称值的±15％。） |
| 瓶身容量 | 500ml/1500ml |
| 防水等级 | IPX5 |
| 寿命测试 | 20万周期以上 |
| 厂商信息 | 在产品外壳处增加标签或使用激光打标以下信息： 厂商信息、生产日期、产品型号、版本信息 |
| 灌胶厚度 | 以电路板最高器件最高高度为0点，灌胶厚度≥2mm， 灌胶需完全覆盖所有焊点引脚，胶水不可溢出。 |

- 性能

| 技术名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 控制距离 | CJ/T 194-2014 非接触式给水器具 QBT 1560-2017 卫生间附属配件 |
| 给皂量 |  |
| 响应时间 |  |
| 抗温性能 |  |
| 耐湿性能 |  |
| 机械强度 |  |
| 寿命 |  |
| 断电保护 |  |
| 电池盒性能 |  |
| 电磁兼容性 |  |
| 其他功能要求 |  |
| 防触电保护 |  |
| 外观与装配 | 参照图纸 |
| 输入功率 | GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求中第10.1条款 |
| 抗干扰 | 静电等级：4级，空气放电±15KV、接触放电±8KV |
|  | 电磁辐射：2级，频率80M～1000MHz，场强3V/m |
|  | 快速群脉冲：±4KV正常工作 |
| 模块防水性能 | 1.感应窗及封胶部分，浸水(水深20cm)测试4H，感应窗无水珠、雾气等，功能正常；---单独一个模块测试 2．感应窗及封胶部分，放入70℃的开水中煮0.5h后，取出样品，待冷却至常温后，感应窗无水珠、雾气等，功能正常。---单独一个模块测试 |
| 光干扰 | 1 将产品模拟实际情况进行安装，在距离产品15cm～91cm处安装以下光源，光源的照射方向可以为直射或斜射等任何方向，产品不得受以下光源的干扰产生误动作。 1.1 白炽灯 40W 1.2 荧光灯 T8-58W/54 1.3 卤素灯 50W 1.4 日光灯（普通/高频） 40W电子镇流日光灯 1.5 浴霸 实验室现有规格 1.6 日光灯、启微器测试台 同一个电源插座中并接入1000W电吹风和40W电子镇流日光灯。 |

- 贮存

应贮存在通风良好干燥的室内。

存储环境温度：-20℃～65℃，相对湿度：≤80%RH。

- 检测与要求

参照功能及性能