福 建 洁 博 利 厨 卫 科 技 有 限 公 司

产品/模块技术规格书

文件名称： KCM-6150J-HS激光感应模块规格书

文件编号：

版    次：            V1.0

编制/日期：

审查/日期：

核准/日期：

修改记录：

| 版本号 | 更改日期 | 更改人 | 备注 | ECN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2024.9.25 | 阮旺兴 | 新建 |  |

目录

1.	范围	1

2.	参考标准	1

3.	使用条件	1

4.	结构	1

5.	功能	2

6.	性能	4

7.	贮存	4

8.	检测与要求	5

- 范围

本规格书适用于KCM-6150J-HS激光感应模块项目，用以定义KCM-6150J-HS激光感应模块的功能模块和控制系统；

本规格书定义了KCM-6150J-HS激光感应模块的使用条件、结构、功能、性能参数、贮存、检验与要求等内容。

- 参考标准

GB/T 4798.1 电工电子产品应用环境条件第1部分：贮存
GB/T 4798.2 电工电子产品应用环境条件第2部分：运输

CJ/T 194-2014非接触式给水器具

- 使用条件

工作场景：厨卫空间

使用环境温度：5℃〜50℃

相对湿度：10%RH〜95%RH

工作水压：0.05MPa〜0.8MPa

供电电源：DC6V 或 100V〜240V转DC6V 1A适配器

- 产品结构

外形结构如上图所示，具体尺寸参照图纸

- 功能

| 技术名称 | 序号 | 项目名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般规格 | 1.1 | 电源规格 | DV6V（四节碱性干电池）/AC110V-220V转6V1A开关电源适配器 |
|  | 1.2 | 工作环境温度 | 5℃〜50℃ |
|  | 1.3 | 工作环境湿度范围 | 10〜95 %RH |
| 外观 | 2.1 | 外观检查 | 1.感应窗形状正确，表面静电膜贴附，无明显划痕、残胶等； 2.灌胶部位平滑无气孔、无线端裸露、四周无残胶； 3.线材颜色正确、无破皮、印字清晰正确，规格型号正确； 4.端子无变形、插接不到位现象，且型号和颜色正确； 5.LED颜色为红色。 |
| 龙头模式 | 3.1 | 功能特性 | 1.上电LED闪一次； 2.当进入感应范围时，电磁阀开，LED灯在开阀时闪烁1次； 3.当离开感应范围时，电磁阀关。 |
|  | 3.2 | 感应距离 | 1.出厂设定感应距离15cm±10%（对29.7×29.7cm标准白板感应）； 2.采用JJC标准大号18%灰色专业校色卡测量感应距离偏差在±10%以内； 3.采用JJC标准大号黑色专业校色卡测量感应距离偏差在±20%以内； 4.感应距离不可调。 |
|  | 3.3 | 开启与关断时间 | 接入常规龙头电磁阀水路，开启时间不应大于1S，关闭时间不应大于1.5 S。 |
|  | 3.4 | 定时关水 | 连续感应60S±10%电磁阀应能自动关水。 |
| 通用规格 | 4.1 | 断电保护 | 给水器具无论在开启或关闭状态下，电源中断时，应能保持关闭状态。 |
|  | 4.2 | 欠压保护 | 当供电电压小于4.8V时，每感应一次指示灯闪烁5次，闪烁间隔时间为1.5S，电磁阀仍可正常工作;当供电电压小于4.5V时，每感应一次指示灯闪烁10次，闪烁间隔时间为0.5S，感应模块关闭电磁阀不工作 |
|  | 4.3 | 静态功耗 | ≤0.55mW |
|  | 4.4 | 输出脉冲宽度 | 30mS |
|  | 4.5 | 响应时间 | 龙头≤512mS |

- 性能

| 技术名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 控制距离 | CJ/T194-2014非接触式给水器具 功能规格要求 |
| 整机功率（交流） |  |
| 启闭时间 |  |
| 抗干扰性能 |  |
| 断电及欠压保护 |  |
| 耐高低温性能 |  |
| 耐潮湿性能 |  |
| 工作寿命 |  |
| 其他功能要求 |  |
| 抗干扰 | 静电等級：4级,空气放电+ 15KV、接触放电±8KV |
|  | 电磁辐射: 3级,频率80M~1000MHz、场强3V/m |
|  | 快速群脉冲：4级,正常工作 |
| 模块防水性能 | 1.感应窗及封胶部分浸水（水深20cm）测试4H，感应窗无水珠、雾气等，功能正常；——单独一个模块测试 2.感应窗及封胶部分放入70℃的开水中煮0.5h后，取出样品，待冷却至常温后，感应窗无水珠、雾气等，功能正常。——单独一个模块测试 |
| 光干扰 | 1 将产品模拟实际情况进行安装，在距离产品15cm～91cm处安装以下光源，光源的照射方向可以为直射或斜射等任何方向，产品不得受以下光源的干扰产生误动作。 1.1 白炽灯 40W 1.2 荧光灯 T8-58W/54 1.3 卤素灯 50W 1.4 日光灯（普通/高频） 40W电子镇流日光灯 1.5 浴霸 实验室现有规格 1.6 日光灯、启微器测试台 同一个电源插座中并接入1000W电吹风和40W电子镇流日光灯。 |

- 贮存

应贮存在通风良好干燥的室内。

存储环境温度：-20℃～65℃，相对湿度：≤80%RH。

- 检测与要求

参照功能及性能