福建洁博利厨卫科技有限公司

产品/控制组件技术规格书

文件名称： KCM-DQ01二合一感应模块规格书

文件编号：

版    次：            V1.0

编制/日期：       2023.6.16

审查/日期：

核准/日期：

修改记录：

| 版本号 | 更改日期 | 更改人 | 备注 | ECN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2023.6.16 | 阮旺兴 | 新建 |  |

目录

1.	范围	1

2.	参考标准	1

3.	使用条件和测试条件	1

4.	结构组成：	1

5.	功能	2

6.	测试内容	4

7.	贮存	4

8.	检测与要求	5

- 范围

本规格书适用于KCM-DQ01二合一感应模块项目，用以KCM-DQ01二合一感应模块的功能模块和控制系统；

KCM-DQ01二合一感应模块项目的使用条件、结构、功能、性能参数、贮存、检验与要求等内容。

- 参考标准

CJ/T 194-2014 非接触式给水器具

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求

- 使用条件和测试条件

工作场景：卫生间

环境温度：1℃～55℃；

适用水温：4℃～60℃；

相对湿度：10%RH～95%RH；

存储温度：-20℃～75℃；

存储湿度：10%RH～95%RH ；

供电电源：AC110V～220V转DC 6V 0.5A适配器, 4 节 5 号干电池（备用电源）；

工作水压：0.05MPa≤P≤0.8Mpa；

测试条件：

环境温度：25±5℃；

环境湿度：60%RH～80%RH；

- 结构组成：

有3个红色LED灯，用来提示前感应、侧感应及其他的功能状态；

注：系统框图以实际设计方案为准

- 功能

KCM-DQ01二合一感应模块控制系统具备三个红外感应头、一个温度传感器、一个数显模块、前感应指示灯（LED灯）、侧感应指示灯（LED灯）和一个皂液指示灯（背光板）,主要的功能如下：

1、前感应头短出水，感应到物体自动出水，物体离开时自动停水；

2、侧感应头长出水，感应到一次打开，再感应一次关闭；

3、上感应感应到物体之后，3秒之内完成前感应动作，出皂液，持续时间2S，之后自动关闭；

4、侧面机械把手调节出水温度；

5、出水时显示当前温度，关闭出水时，不显示，温度精度为±1℃；

6、具备断电保护功能，即断电时自动关闭电磁阀出水；

7、前感应上电自适应；

产品的具体功能表如下：

表2  功能描述

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 前感应出水 | 1、前感应感应到物体时，LED灯闪烁1次，立即出水，感应不到时，自动关水；持续感应60s±5s后，自动关闭出水；物体离开感应距离后恢复正常状态； 2、在前感应窗感应到物体的情况下，侧感应窗也感应到物体时，则切换到侧感应，长出水； 3、在感应出水期间，上感应功能禁止； 4、触发电磁阀打开瞬间 LED 灯闪烁 1 次，提示感应状态。 |
| 侧感应出水 | - 侧感应窗感应到物体时， LED 灯闪烁 1 次，打开出水，物体离开不影响当前状态；再次感应到物体靠近时， LED 灯闪烁 1 次，关闭出水，物体离开不影响当前状态，相当于感应到一次‘开’，再感应到一次‘关’。 - 持续出水180±10s后，自动关闭出水；超时后，恢复正常状态。 - 在感应出水期间，前感应、上感应功能禁止； |
| 上感应出皂液 | 1、上感应窗感应到物体后，皂液指示灯（背光板）长亮3s，3秒之内触发前感应窗感应，出皂液；超过3S未触发前感应，则出皂液失败，恢复正常状态； 2、出皂液时间2±0.5S，出液完成后恢复正常状态； 3、出皂液期间，其他感应功能禁止； 4、 前感应功能恢复条件： A．出完皂液 B．手离开上感应范围 C．出皂液后，手需退出前感应范围。 以上ABC需全部满足，再次进入前感应范围，才可触发出水。 |
| 调试模式 | 上电4s内完成自适应，前感应模块自适应至前方障碍物4cm±2cm处，如无障碍物，则调节至最远距离。 当物体进入前感应区域内，模块开启电磁阀，并且LED指示灯闪烁一次； 持续感应超过30s后自动关阀，再次感应才会开阀，感应距离不缩减。 当感应10次或者连续5分钟无感应后，以当前的距离进入正常模式； 通电后10 次感应（不区分前、侧感应）或上电 5min ，10 次感应与 5min，哪个先达到，以哪个为准，到达后退出调试模式，进入正常工作模式。 |
| 机械调温 | 机械把手调温功能。 |
| 温度显示 | 每次出水时显示当前温度，关闭时不显示，显示温度最小精度为1℃，误差为±1℃； |
| 上电自适应功能 | 1、上电后数码管亮起，显示88，前感应完成自适应后数码管熄灭； 2、上电期间，保持电磁阀关闭。如果之前电磁阀打开，则能自动关闭。 3、上电自适应时间不超过4秒。 |
| 断电保护 | 模块断电后（拔掉电源线，非五芯线），20秒内电磁阀关闭，LED常亮直至电荷完全释放。 |
| 超时保护 | 模块控制最长出水时间：1、前端感应出水：超时60s±5s； 2、侧面感应出水：超时180±10s； |

产品参数规格

| 前端感应距离 | 最近感应距离：8±3cm 最远感应距离：23±3cm 默认距离：无（上电自适应） |
| --- | --- |
| 侧面感应距离 | 固定距离：10±2cm（对标准29.7cm×29.7cm白板）； |
| 上面感应距离 | 固定距离：16±2cm（对标准29.7cm×29.7cm白板），透过玻璃后约为10±2cm（对标准29.7cm×29.7cm白板）； |
| 供电电压 | AC110V～220V转DC 6V 1A适配器, 4 节 5 号干电池（备用电源）； |
| 整机待机功耗 | 在电压6.0V下，待机电流不超过100uA |
| 启闭时间 | 开启时间：≤1S； 关闭时间：≤1.5S； |
| 防水等级 | IPX5 |
| 寿命 | 30万周期以上 |

- 测试内容

| 技术名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 外观与装配 | 符合《CJ/T 194-2014非接触式给水器具》要求 |
| 抗安装负载 |  |
| 控制距离 |  |
| 启闭时间 |  |
| 抗干扰性能 |  |
| 断电及欠压保护 |  |
| 密封性能 |  |
| 耐高低温性能 |  |
| 耐潮湿性能 |  |
| 电池盒性能 |  |
| 工作寿命 |  |
| 其他功能要求 |  |
| 整机能耗 | 在电压6.0V下 电流不超过100uA |
| 抗干扰 | 静电等级：4级，空气放电±15KV、接触放电±8KV |
|  | 电磁辐射：2级，频率80M~1000MHz，场强3V/m |
|  | 快速群脉冲：±4KV正常工作 |
|  | 模块与本体装配后，无磁性及不兼容等干扰，产品功能使用正常 |
| 光干扰 | 1 将产品模拟实际情况进行安装，在距离产品15.2cm～91.4cm处安装以下光源，光源的照射方向可以为直射或斜射等任何方向，产品不得受以下光源的干扰产生误动作。 1.1 白炽灯 40W 1.2 荧光灯 T8-58W/54 1.3 卤素灯 50W 1.4 日光灯（普通/高频） 40W电子镇流日光灯 1.5 浴霸 实验室现有规格 1.6 日光灯、启微器测试台 同一个电源插座中并接入1000W电吹风和40W电子镇流日光灯。 |
| 台盆适应性 | 1、搭配台盆进行测试，测试时间12小时，不得有自感； 2、正常装配在台盆上，测试台盆内积水后是否有自感现象，自感应当能够消除或者自动关闭龙头。 |

- 贮存

应贮存在通风良好干燥的室内。

存储环境温度：-20℃～65℃，相对湿度：≤80%RH。

- 检测与要求

参照功能及性能