产品/模块技术规格书

项目名称：WYJ-G001智能感应面盆龙头

文件编号：YF-GYMZ-G001-WYJ

产品名称：  智能双感应“数值温度显示”模组

产品型号：  WYJ-G001   （暂拟）

产品类别：  Ｒ（红外感应）类

版    次：  V1.0

编制/日期：  2020年11月11日

审查/日期：

核准/日期：

重要提示：

本文件为保密资料，其产权及因此而产生的设计理念、设计文件等属于福建洁博利厨卫科技有限公司所有，用来提供给项目小组成员参考、设计和修订，或提供给客户需求及相应保密协议的供应商做项目合作开发。未经许可不得复制、出示或转交第三方或用作它用，在要求时，应及时退还给洁博利公司。

修改记录：

| 版本号 | 更改日期 | 更改人 | 备注 | ECN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2020.11.21 | 李达良 | 新建 |  |
| V1.0 | 2021.01.26 | 李达良 | 核 |  |
| V1.0 | 2021.04.26 | 李达良 | 新定 |  |
| V1.0 | 2021.08.07 | 李达良 | 修订更新 |  |

目录

1.	范围	1

2.	参考标准	1

3.	使用条件	1

4.	结构与功能	1

5.	性能	4

6.	贮存	5

7.	检测与要求	5

- 范围

本规格书适用于智能双感应“数值温度显示”模组项目，用以定义智能双感应数值显示面盆水龙头的功能模块和控制系统；本规格书定义了产品的使用条件、结构、功能、性能参数、贮存、检验与要求等内容。

- 参考标准

CJ/T 194-2014  非接触式给水器具

- 使用条件

工作场景：卫浴间

环境温度：1℃~55℃

相对湿度：10~95%RH

工作水压：0.05MPa≤P≤1.0Mpa

适用水温：4℃~60℃

供电电源： DC6V(4节5号干电池)、AC110V—220V转DC6V/1A适配器；

结构组成：

感应龙头主要有龙头本体及控制模组组成，冷热水分别进入龙头本体的阀芯部分，经过混合，进入电磁阀，控制出水。

智能感应面盆龙头具备有2个红外感应头，一个温度显示界面，相对于传统的商用感应龙头，适用更多的场景；

其结构主要包含龙头本体水路及电控组件及温度传感器组成。

温度显示区域

产品外观效果示意：

- 功能

主要的功能：

1、前感应头短时出水，感应到手自动出水，手离开时自动停水；

2、侧感应头长时出水，感应到一次打开，再感应一次关闭，

3、侧面机械手轮把手打开、关闭出水及调节出水温度，

4、LED两位半“数字      ”温度显示，用于显示当前水温状态值。

产品的具体功能表如下：

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 调试模式 | 略（制造模式） |
| 前端感应出水 | 当手（物体）进入感应范围时自动出水（响应时间≦0.6s），LED（红色）指示灯闪烁一次；当手（物体）离开自动关水（响应时间≦1s）LED指示灯无指示；连续出水超60±10秒，自动关水。 |
| 侧面感应出水 | 当手（物体）进入感应范围时自动出水（响应时间≦0.6s），LED(红色)指示灯闪烁一次；当手（物体）再次进入感应范围时自动关水（响应时间≦0.6s）LED指示灯无指示；连续出水超过180±10秒，自动关水。 |
| 机械关闭及调温 | 机械后轮手有开关及调温功能。从前往后，分别是 ‘冷水’，‘混合水’、‘热水’，‘关闭’，状态。 |
| 上电自适应功能 | 1、上电后 LED 同时亮起，1秒后关闭；（当使用时需要重新上电时，需间隔第一次上电2分钟以上再接下电源上电，以保证上电自适应的的有效性） （自适应前，保持台盆干燥） |
| LED温度显示功能 （数值显示） | - 使用开关电源适配器供电（dc6v电池供电四李五号碱性电池） - 当感应电磁阀打开出水时，LED温度显示亮起，显示当前水流水温“温度数值”； - 当使用完毕LED温度显示熄灭，当使用时间小于30S时，LED持续亮30S。 3、使用电池型：当感应电磁阀打开出水时，LED温度显示亮起30S后熄灭。 |
| LED显示位数 | 白光（数字2位半），例：38℃ 如图示参考：“ ” |
| LED（低电压提示） | 当任意一感应头感应到手时，此时检测电池电压在4.5~4.7V之间，打开相应的电磁阀，并快速闪烁5次，提示更换电池。（非关键功能，允许±0.1V误差） 当任意一感应头感应到手时，此时检测电池电压小于4.5V，电磁阀保持关闭状态，LED快速闪烁10次。（非关键功能，允许±0.1V误差） |
| 侧面优先 | 侧面感应较前端感应有更高的优先级 |
| 断电保护 | 当外部电源突然断开时，无论当前何种状态，水龙头电磁阀进入关闭状态 |
| 定时关闭功能 | 前端感应：超时60s±3s 侧面感应超时：超时180±5s |

产品参数规格

| 前端感应距离 | 上电自适应，对白纸自适应范围为（接近距离）20±2cm 8±3cm（2个值都需要满足） |
| --- | --- |
| 侧面感应距离 | 固定距离：对白纸 7~10cm |
| 供电电压 | DC 6.0V 使用4节5号干电池/AC110V—220V转DC6V/1A适配器 |
| 使用水温范围 | 4-60 ℃ |
| 电磁阀参数 | DC 4.5V 、脉宽20ms |
| 电池使用寿命 | 4节5号南孚电池 按30次短时感应/天，20次长时感应/天，可使用约6-9个月。 |
| 开启时间 | 从感应到出水，时间不超过1.0S |
| 关闭时间 | 从停止感应到关闭，时间不超过1.5S |
| 流量要求 | ≤6L/min（整套） |
| LED | 白色 贴片式LED |

- 性能

| 技术名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 外观与装配 | 符合《QJMJCP 007002-2017非接触式给水器具》要求 |
| 抗安装负载 |  |
| 防触电保护 |  |
| 控制距离 |  |
| 启闭时间 |  |
| 抗干扰性能 |  |
| 断电及欠压保护 |  |
| 强度性能 |  |
| 密封性能 |  |
| 耐高低温性能 |  |
| 耐潮湿性能 |  |
| 电池盒性能 |  |
| 工作寿命 |  |
| 其他功能要求 |  |
| 整机能耗 | 在电压DC6.0V下 电流不超过45uA |
| 爆破性能 | 静压2.5MPa 60s 不可渗漏 |
| 抗干扰 | 静电等级：4级，空气放电±15KV、接触放电±8KV |
|  | 电磁辐射：2级，频率80M~1000MHz，场强3V/m |
|  | 快速群脉冲：±4KV正常工作 |
| 模块防水性能 | 模块经环境试验后再浸入25℃水中24H，无渗水现象,功能正常 模块放入开水中煮0.5H，功能正常，且感应距离变化不能超过10% |
| 光干扰 | 1 将产品模拟实际情况进行安装，在距离产品15.2cm～91.4cm处安装以下光源，光源的照射方向可以为直射或斜射等任何方向，产品不得受以下光源的干扰产生误动作。 1.1 白炽灯 40W 1.2 荧光灯 T8-58W/54 1.3 卤素灯 50W 1.4 日光灯（普通/高频） 40W电子镇流日光灯 1.5 浴霸 实验室现有规格 1.6 日光灯、启微器测试台 同一个电源插座中并接入1000W电吹风和40W电子镇流日光灯。 |
| 台盆适应性 | 1、搭配通用台盆进行测试，测试时间12小时，不得有自感； 2、正常装配在台盆上，测试台盆内积水后是否有自感现象，自感应当能够消除或者自动关闭龙头。 |
| 水流量 | <=6L/min（整套） |
| 拖距 | 进入距离（自适应以此距离为准）：从远至近靠近龙头，触发的距离为进入距离 离开距离：龙头已经被触发，从近至远，龙头关闭的距离为离开距离 拖距=离开距离-进入距离 5cm>拖距>2cm(对白纸) |

- 贮存

应贮存在通风良好干燥的室内。

存储环境温度：-20℃~65℃，相对湿度：≤80%RH。

- 检测与要求

参照功能及性能