福 建 洁 博 利 厨 卫 科 技 有 限 公 司

产品/模块技术规格书

产品名称：  智能双感应面盆水龙头

产品型号：  WYJ-003

产品类别：  Ｒ（红外感应）类

版    次：  V1.0

编制/日期：  2020年11月11日

审查/日期：

核准/日期：

重要提示：

本文件为保密资料，其产权及因此而产生的设计理念、设计文件等属于福建洁博利厨卫科技有限公司所有，用来提供给项目小组成员参考、设计和修订，或提供给客户需求及相应保密协议的供应商做项目合作开发。未经许可不得复制、出示或转交第三方或用作它用，在要求时，应及时退还给洁博利公司。

修改记录：

| 版本号 | 更改日期 | 更改人 | 备注 | ECN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2020.11.11 | 李达良 | 新建 |  |
| V1.0 | 2021.01.26 | 李达良 | 核 |  |
| V1.0 | 2021.01.26 | 李达良 | 修订更新 |  |

目录

1.	范围	1

2.	参考标准	1

3.	使用条件	1

4.	结构	1

5.	功能	1

6.	性能	4

6.	贮存	5

7.	检测与要求	6

- 范围

本规格书适用于“唯有家”WYJ-01智能双感应温显感应龙头的使用条件、结构、功能、性能参数、贮存、检验与要求等内容。

- 参考标准

CJ/T 194-2014  非接触式给水器具

- 使用条件

工作场景：卫浴场景（面盆龙头/厨房龙头/商用龙头）

环境温度：1℃~55℃

相对湿度：10%RH ~95%RH

工作水压：0.05MPa≤P≤0.8MPa

适用水温：4℃~60℃

电    源：AC10-220V/DC6V /1A；DC6V (四节五号碱性电池)

- 外观与结构

  - 产品外观效果示意图 （实际尺寸以产品实物为准）

  - 产品尺寸：

略 3

注：具体尺寸结构见STP文件

- 功能参数

主要的功能：

1、前感应头短时出水，感应到手自动出水，手离开时自动停水；

2、侧感应头长时出水，感应到一次打开，再感应一次关闭，

3、侧面机械手轮把手打开、关闭出水及调节出水温度，

| 功能项目 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 调试模式 |  | 略（制造模式） |
| 功能模式 | 侧感应（长出水功能） | 当手（物体）进入感应范围时自动出水（响应时间≦0.6s），LED(红色)指示灯闪烁一次；当手（物体）再次进入感应范围时自动关水（响应时间≦0.6s）LED指示灯无指示；连续出水超过180±10秒，自动关水。 |
|  | 前感应（即时出水功能） | 当手（物体）进入感应范围时自动出水（响应时间≦0.6s），LED（红色）指示灯闪烁一次；当手（物体）离开自动关水（响应时间≦1s）LED指示灯无指示；连续出水超60±10秒，自动关水。 |
| 出水超时保护 |  | 长出水功能，超时保护180秒，自动关水。 |
|  |  | 即时出水功能，超时保护60秒，自动关水。 |
| 侧感应距离： |  | 出厂设定固定距离：对白纸 7~10cm, |
| 前感应距离： |  | 上电自适应，对白纸自适应范围为（接近距离）20±2cm 8±3cm（2个值都需要满足） |
| 低电量报警 |  | 电源电压范围4.6V-6.0V，当电源电压降至4.8V时，进入第一段欠压保护，此时每感应一次，红色指示闪烁5次，间隔1.5S，电磁阀仍可正常工作；当电源电压降至4.5V时，进入第二段欠压保护，此时每感应一次，红色指示闪烁10次，间隔0.5S，电磁阀关闭不工作。 |
| 断电保护 |  | 模块断电后（拔掉电源或电池），在3s内，系统会自动关闭电磁阀，且产品无法再次感应启动。 |
| 工程模式 |  | 工程模式状态下，可进行的设定； |

| 参数项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 上电响应 | 从上电到感应动作时间：≤30s |
| 电源适配器参数 | - 1.输入电压：AC100~240/1A 开关电源适配器 2.输出电压：DC6V /1A 4.接口：DC防水插 |
| 整机能耗 （待机电流） | 整机能耗：≤2W 电路：≤45uA |
| 使用水温范围 | 4℃~65℃ |
| 电磁阀参数 | 1.额定电压：DC6V ； 2.使用电压范围：DC4.5-6V； 3.脉冲宽度：20ms 4.线圈电阻：15Ω±0.5 |
| 开启时间 | 长出水功能：从感应到出水，时间不超过0.6s |
|  | 即时出水功能：从感应到出水，时间不超过0.6s |
| 关闭时间 | 长出水功能：从停止感应到关闭，时间不超过0.6s |
|  | 即时出水功能：从停止感应到关闭，时间不超过1.0s |
| 拖距 | 1cm~3cm（对白纸） |
| 距离稳定性 | 电源电压从6.0V降到4.5V,距离变化不超过±10﹪；温度从-10℃升到+55℃距离变化不超过±10﹪。 |
| 灌胶厚度 | 除大电容外，以电路板最高器件最高高度为0点，灌胶厚度>1.5mm（建议指标） 灌胶需完全覆盖所有焊点引脚，胶水不可溢出。 大电容引脚需硅胶（环氧胶）覆盖 |
| 抗水压机械性能 | 进水端接入静水压3.5Mpa，关闭电磁阀，保持1分钟，产品（电磁阀）各部位不能出现明显变形，渗水、漏水。 进水端接入静水压1.6Mpa，堵住出水端，打开电磁阀，保持1分钟，（产品）电磁阀各部位不能出现明显变形，渗水、漏水。 |
| 高水压启闭性能 | 进水端接入静水压0.9Mpa，电池电压调至4.5V感应产品开水、关水，时间间隔不大于2S，产品应能正常开启与关闭。 |
| 低水压启闭性能 | 进水端接入静水压0.05Mpa，电池电压调至4.5V感应产品开水、关水，时间间隔不大于2S，产品应能正常开启与关闭。 |
| 低水压静态测试 | 进水端接入静水压0.05Mpa，感应产品开水、关水3次循环，时间间隔不大于2S，产品正常开启与关闭，静放3分钟，（产品）电磁阀出水端不能出现渗水、漏水。 |
| 流量 | 0.05≦Q≦0.125 条件：动压0.1Mpa±0.01 （0.3MPa,电磁阀出水流量 ≥12 L/Min） |
| 流量均匀性 | 流量均匀性不大于3.0L/min（1级） |
| 水击性能 | ≦0.2Mpa |
| 冷热水脉冲循环试验 | 热水水温调至65℃，冷水水温室温进行150次交替振动循环试验，3万次后，产品各功能正常。 |
| 整机寿命试验 | >50万周期以上（测试水压≧0.3Mpa） |
| 电池寿命试验 | 略 |

- 性能

| 性能项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 外观与装配 | 1.感应窗表面静电膜贴附，无划痕、残胶等; 2.背面灌胶平滑，无气孔，无线端裸露，四周无残胶; 3.线材表面无破损，印字清晰正确，规格型号颜色正确; 4.端子无变形现象且颜色、型号正确， |
| LOGO位置与尺寸 | 待定 |
| 联接配件规格适配性 | 1.标配活接：外螺纹M24×1（mm） -适配标准面盆龙头 2.延接直接：双向内螺纹M24×1转M22×1（mm）-适配厨房龙头 3.延配外螺纹：待定 -适配非标龙头 |
| 联接活接抗安装负载 | 扭矩：20±0.2N.M 时间：300S |
| 抗电磁干扰 | 静电等级：4级，空气放电±15KV、接触放电±8KV |
|  | 电磁辐射：2级，频率80M~1000MHz，场强3V/m |
|  | 快速群脉冲：±4KV正常工作 |
| 模块防水性能 | 1.模块经环境试验后再浸入25℃水中4H，无渗水现象,功能正常 2.模块放入开水中煮0.5h后，放入25℃水中0.5h，功能正常,感应距离变化不超过10% 3.性能1使用一个模块测试，性能2另外拿一个模块测试 |
| 光干扰 | 1 将产品模拟实际情况进行安装，在距离产品15cm～91cm处安装以下光源，光源的照射方向可以为直射或斜射等任何方向，产品不得受以下光源的干扰产生误动作。 1.1 白炽灯 40W 1.2 荧光灯 T8-58W/54 1.3 卤素灯 50W 1.4 日光灯（普通/高频） 40W电子镇流日光灯 1.5 浴霸 实验室现有规格 1.6 日光灯、启微器测试台 同一个电源插座中并接入1000W电吹风和40W电子镇流日光灯。 |
| 环境适应性 | 1.工作温度: 0℃～55℃ 2.储存温度：1℃-50℃ 3.相对湿度：10％-95％ 4.大气压力：86KPa-106KPa |
| 台盆适应性 | 1、搭配任意台盆&普通手把水龙进行测试，测试时间12小时，不得有自感（出水现象）； 2、正常装配在台盆上，测试台盆内积水后是否有自感现象，自感应当能够消除或者自动关闭龙头。 |
| 高温性能 | 将给水器放置于(55±2)℃试验箱内存储4h后，再置于室温恢复2h应符合表1中的第4、5项要求; 进水口水压逐步调至0.9MPa,并使给水器关闭,持续30s,阀体及各连接部位应无变形、无渗漏。 进水口水压调至0.05MPa,然后感应工作，观察30s,出水口处应无滲漏，重复三次。水压调至0.6 MPa，重复上述试验,检查出水口处应无渗漏。 |
| 低温性能 | 将给水器放置于(-10±3)℃试验箱内存储4h后，再置于室温恢复2h应符合表1中的第4、5项要求 进水口水压逐步调至0.9MPa,并使给水器关闭,持续30s,阀体及各连接部位应无变形、无渗漏。 进水口水压调至0.05MPa,然后感应工作，观察30s,出水口处应无滲漏，重复三次。水压调至0.6 MPa，重复上述试验,检查出水口处应无渗漏。 |
| 潮湿性能 | 将给水器放置于低温箱内，开启加热电源使温度达到(40±2)℃,1h后开始加湿，使相对湿度达到（93±2）%，保持48h,恢复2h应符合表1中的第4、5项要求 进水口水压逐步调至0.9MPa,并使给水器关闭,持续30s,阀体及各连接部位应无变形、无渗漏。 进水口水压调至0.05MPa,然后感应工作，观察30s,出水口处应无滲漏，重复三次。水压调至0.6 MPa，重复上述试验,检查出水口处应无渗漏。 |
| 包装运输性能 |  |
| 其他功能要求 | 模拟运输及跌落测试均合格 |
| 外观与装配 | 1.感应窗表面静电膜贴附，无划痕、残胶等; 2.背面灌胶平滑，无气孔，无线端裸露，四周无残胶; 3.线材表面无破损，印字清晰正确，规格型号颜色正确; 4.端子无变形现象且颜色、型号正确， |

- 贮存

应贮存在通风良好干燥的室内。

存储环境温度：-20℃~65℃，相对湿度：≤80%RH。

- 检测与要求

参照功能及性能要求