福建洁博利厨卫科技有限公司

产品技术规格书

文件名称：GBL-6175（拟）

出水出皂液二合一产品规格书

文件编号：

版    次：            V1.0

编制/日期： 20220806

审查/日期：

核准/日期：

温馨提示：

本文件为福建洁博利厨卫科技有限公司保密资料，其产权及因此而产生的设计理念、设计文件等属于洁博利公司所有，用来提供给研发项目成员研究、设计和修订，或提供给客户需求及相应保密协议的供应商做项目合作开发。未经许可不得复制、出示或转交第三方或用作它用，在要求时，应及时退还给洁博利公司。

修改记录：

| 版本号 | 更改日期 | 更改人 | 备注 | ECN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2022.08.06 | 李达良 | 新建 |  |

目录

1.	范围	1

2.	参考标准	1

3.	使用条件	1

4.	产品规格	1

5.	性能	2

6.	贮存	2

7.	检测与要求	3

- 范围

本规格书适用于GBL-6175（拟）出水出皂液二合一产品控制盒模块项目，用以定义GBL-6175（拟）控制盒模块的功能模块和控制系统；本规格书定义了GBL-6175（拟）产品的使用条件、结构、功能、性能参数、贮存、检验与要求等内容。

- 参考标准

CJ/T 194-2014  非接触式给水器具

QBT 1560-2017卫生间附属配件

- 使用条件

工作场景：卫生间

环境温度：1℃~55℃

相对湿度：10%RH ~95%RH

工作水压：0.05MPa≤P≤0.8MPa

适用水温：4℃~60℃

供电电源：100V~240V转5V 1A适配器

- 产品结构

- 皂液一体龙头为分体式龙头包含：1）感应与显示控制模块、2）控制盒包含1个皂液泵及1个电磁阀，用来控制皂液及出水 。

产品结构示意图（具体尺寸详见图纸）

- 产品技术规格

产品功能规格

| 功能 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 前端感应窗短出水 （第1感应窗） | 1）当前端感应窗感应到手时，水龙头出水；手离开感应窗时，水龙头关断出水；出水时长超过60s±3s后，自动关断出水；手离开感应窗后恢复正常状态。 2）在前端感应窗有感应到手的情况下，侧面感应窗也感应到手时，则切换到侧面感应一直出水。 3）在感应出水期间，皂液感应不起作用； |  |
| 侧面感应窗长出水 （第2感应窗） | 1）侧面感应窗感应到手时，打开出水；再次感应到手时，关闭出水，手离开不影响当前状态，相当于感应到一次‘开’，再感应到一次‘关’。 2）持续出水180±5s后，自动关闭出水。超时后，恢复正常状态； 3）在感应出水期间，前端出水感应、皂液感应感应不起作用； |  |
| 面上感应窗出皂液 （第3感应窗） | 1）当正面感应窗感应到后，3秒之内手再伸入前端感应窗感应，出泡沫皂液；超过3S，前端感应没感应到手靠近，则感应无效，恢复正常状态； 2）出泡沫皂液时间2±0.5S，出液完成后恢复正常状态； 3）出泡沫皂液期间，其他感应不起作用； |  |
| 皂液感应指示灯 | 当正面感应窗感应到手后， LED皂液指示灯点亮，手离开时，指示灯关闭 | 选项 |
| 机械调温 | 机械把手调温功能。 |  |
| 温度显示 | 每次出水时显示当前温度，关闭时不显示，显示温度最小精度为1℃，误差为±1℃ | 选项 |
| 前端感应自适应功能 | 1）上电前在正垂直下方5cm处放置一白纸，然后上电，5秒之后，撤掉白纸。之后再拿白纸去感应，感应距离为8±3cm； 2）上电前正下方无任何遮挡物（对空自适应），然后上电，5秒之后，再拿白纸去感应，感应距离为20±3cm； 3）自适应前，保持台盆干燥，自适应时间不超过5秒； |  |
| 上电初始化状态 | 1）上电后数码管亮起，显示88，前感应完成自适应后数码管熄灭； 2）上电期间，保持电磁阀关闭。如果之前电磁阀打开，则能自动关闭。 |  |
| 断电保护 | 当外部电源突然断开时，无论当前何种状态，水龙头进入关闭状态 |  |
| 定时关闭功能 | 前端感应出水：超时60s±3s 侧面感应出水：超时180±5s |  |

产品性能

| 适用电压范围 | 6V 1A适配器 (DC6v四节五号碱性电池） | 选项 |
| --- | --- | --- |
| 材料 | 符合RoHs 要求 |  |
| 待机电流 | 在电压DC6V下，配合感应龙头模块电流不超过80uA |  |
| 正常功能 | 1、交流供电模式下，配合感应模块，前感应窗可以正常感应，脉冲驱动阀可以正常动作；（100V~240V转6V 1A适配器） 2、交流供电模式下，配合感应模块，上感应窗可以正常感应，皂液泵可以正常动作；（100V~240V转6V 1A适配器） |  |
| 爆破性能 | 水路管路， 静压2.5Mpa下，保持60s，不可渗漏 |  |
| 灌胶厚度 | 灌胶需灌满，最低点不得低于最低边缘1mm 灌胶需完全覆盖所有焊点引脚，胶水不可溢出。 大电容引脚需硅胶覆盖 |  |
| 防水性能 | IPX5以上 |  |
| 皂液量 | 控制盒接感应模块，皂液瓶装满水。 1、当手感应上感应时，感应时间不超过1.5秒，则手离开约1.5秒后，出液1秒后LED灯关闭，测量出水量；连续测试十次，取平均值--出液量：0.7mL~1.4mL 注意事项：检测前，先提前感应几次，待出液口正常后，再行正式测试。 |  |
| 空载电流 | 空载电流：≤260mA 在DC6.0V电压下，液泵空转时的电流 | 视选配泵 |
| 带载电流 | 带载电流：≤360mA 在DC6.0V电压下，液泵抽液时的电流 | 视选配泵 |
| 抗安装负载 | G1/2螺纹应承受20N.m的扭力，无损坏，滑牙等现象 |  |
| 高低压出水功能 | 低压出水功能：低压开关水3次，电磁阀可以正常开、关--水压为（0.05±0.01MPa） 高压出水功能：高压开关水3次，电磁阀可以正常开、关--水压为（0.8±0.02MPa） |  |
| 电磁阀寿命 | 不少于二十五万次 |  |
| 皂液泵寿命 | 不少于十万次 |  |

- 性能

| 技术名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 密封性能 | 符合CJ/T 194-2014 非接触式给水器具 |
| 断电保护 |  |
| 耐高低温性能 |  |
| 耐潮湿性能 |  |
| 出水工作寿命 |  |
| 出皂工作寿命 | 不少于十万次 |
| 水击性能 | 依据图纸技术要求 |
| 抗干扰性能 | 静电等级：4级，空气放电±15KV、接触放电±8KV |
|  | 电磁辐射：2级，频率80M~1000MHz，场强3V/m |
|  | 快速群脉冲：±4KV正常工作 |

- 贮存

应贮存在通风良好干燥的室内。

存储环境温度：-20℃~65℃，相对湿度：≤80%RH。

- 检测与要求

参照功能及性能